
Anbot-Y安防巡逻机器人自动驾驶
基础款产品规格书
版本：V1.4

修订记录
	序号
	修订说明
	版本
	修订部门
	时间
	备注

	1
	新制定
	V1.0
	机器人事业部
	2023.5.22
	制定

	2
	更新外观图、增加尺寸图、增加功能指引
修改部分功能列表和技术参数
	V1.1
	机器人事业部
	2023.8.10
	修订

	3
	根据测试结果修订部分参数
	V1.2
	机器人事业部
	2023.11.10
	修订

	4
	功能部分修订
	V1.3
	机器人事业部
	2024.02.20
	修订

	5
	根据2.0版本修订部分参数和图例尺寸
	V1.4
	机器人事业部
	2024.07.01
	修订


产品规格书目录

4一、产品信息


4二、产品展示


4三、整机配置指引


5四、整机功能列表


6五、整机配置及技术参数




一、产品信息
	产品名称（内部）
	安防巡逻机器人（基础款）

	产品型号（内部）
	An-y

	上市年份
	2024年


二、产品展示

[image: image1.png]



三、整机配置指引
[image: image2.png]R

EERERE

=R

ARRREAT

AR

VEESIEE





四、整机功能列表
	功能
	功能细分
	功能描述

	操作控制
	远程控制
	系统支持进行远程操控，包括机器人移动、停止，云台上下俯仰、水平转动，升降机构升降、警示灯光开关、警示音效开关、照明灯开关

	
	手动遥控
	通过手持遥控器可遥控机器人行走，包括前进、后退、转向等行走功能

	智能交互
	双向对讲
	通过后台管理平台打开语音通话开关，可通过麦克风呼叫机器人本地，实现双向语音通话，针对巡逻特殊情况，可实现远程喊话告警、驱离等

	
	语音播报
	宣传播报：系统支持机器人在特定时段或特定区域进行语音广播宣传，通知通告，比如在播放“停水停电通告”，“消防演习通告”等

	
	
	音频播放：机器人系统支持在特定时段或特定区域进行音频文件播放

	
	语音提示
	机器人系统针对自身运行状态具备智能语音提提示能，如：“我要去充电了”、“我正在执行任务，请让一让”等

	自主巡逻
	任务规划
	管理后台支持机器人巡逻点设置、巡逻点任务配置、巡逻路线规划、巡逻任务制定

	
	自主充电
	机器人系统具备自主充电功能，当机器人处于低电量状态或空闲状态，机器人自动返回充电桩并充电

	
	一键充电
	管理人员可在后台管理界面选择自主充电，机器人结束当前任务，立即返回充电桩进行充电

	
	单点导航
	机器人管理系统支持通过单点导航的方式在地图中选择任意点，机器人自动到达该点位

	
	任务报告
	巡逻机器人每次巡检任务结束，自动生成任务报告，支持任务报告在线查看

	视频监控
	实时视频
	系统具备一路可见光视频实时推流和展示

	
	历史视频
	系统支持历史视频存储，用户可根据需要查看的日期进行历史视频的回放和下载

	图片抓拍
	图片抓拍
	机器人系统支持自动或手动抓拍图片，巡逻点自动抓拍，巡逻过程手动抓拍

	智能检测
	标配算法
	人脸检测：固定巡逻点位置检测并识别人脸，人脸黑名单告警

车牌检测：固定巡逻点位置检测并识别车牌，车牌黑名单告警

行人入禁区检测：固定巡逻点位置检测是否有人员闯入并发出闯入告警

垃圾桶检测：固定巡逻点位置检测垃圾桶是否满溢并异常告警
车辆入禁区检测：定点位置检测车辆是否进入禁区并异常告警

	
	定制算法
	支持客户根据业务需求定制开发其他智能检测算法（客户定制）

	环境检测
	环境温度
	环境温度实时检测，检测数据显示

	
	环境湿度
	环境湿度实时检测，检测数据显示

	智能告警
	系统告警
	机器人运行状态、错误态、故障信息等系统告警

	
	业务告警
	机器人运行业务告警，环境监测阈值告警、智能检测阈值告警

	电源管理
	自动充电
	机器人系统支持低电量自动回充

	
	手动充电
	机器人支持手动充电

	
	快速换电
	机器人支持电池快速更换，满足用户更多灵活需求


五、整机配置及技术参数

	参数类别
	参数项目
	参数/配置

	整机参数
	整机尺寸
	800mmx523mmx952mm

	
	整机质量
	≤70kg

	
	升降高度
	300mm

	
	底盘离地高度
	85mm

	
	装机功率
	≤1000W

	
	典型功耗
	≤150W（机器人平坦路面自主行走）

	
	轮毂尺寸
	8英寸

	
	驱动方式
	双轮独立驱动

	
	转向模型
	四轮独立转向

	
	悬挂方式
	四轮独立悬挂

	
	散热方式
	风冷散热

	
	防护等级
	整机IP55

	性能参数
	最大越障高度
	40mm（非连续垂直障碍物）

	
	最大爬坡角度
	10°

	
	最大越沟宽度
	100mm

	
	最大短时涉水深度
	60mm

	
	遥控最大速度
	1.6m/s（出厂默认速度1.6m/s）

	
	最小转弯半径
	0mm（原地转弯）

	
	刹车距离
	小于0.5m（0.8m/s行驶速度）

	导航参数
	导航定位方式
	激光SLAM

	
	避障方式
	激光、超声波、红外、物理碰撞

	
	自主导航最大速度
	1.6m/s

	
	最小通过宽度尺寸
	1m

	
	最小通过直角通道尺寸
	1.2m

	
	建图面积
	100万平方米

	
	定位精度
	±10cm

	交互参数
	交互方式
	全向拾音器

	
	
	远程对讲（后台发起通话）

	
	声光系统
	状态灯、示廓灯

	
	
	蓝红双色爆闪灯

	环境监测
	温度监测
	量程：-20℃至80℃
精度：±0.2℃

	
	湿度监测
	量程：0-100%RH
精度：2%RH

	智能检测
（云端算法）
	检测功能
	人脸检测（定点位置检测并识别人脸，人脸黑名单告警）

车牌检测（定点位置检测并识别车牌，车牌黑名单告警）
行人入禁区检测（定点位置检测是否有人员闯入并闯入告警）
垃圾桶检测（定点位置检测垃圾桶是否满溢并异常告警）
车辆入禁区检测（定点位置检测车辆是否进入禁区并异常告警）

	视频监控
	云台型式
	单光双目云台，水平360°，竖直±90°

	
	监控摄像头
	分辨率：不小于1920 × 1080

夜间补光（红外）

镜头倍数：25倍光学变倍

	
	云端历史视频
	默认服务器端历史存储历史视频

	服务器部署
	云端部署
	默认服务器部署方案为云端部署

	
	私有化部署
	支持服务器软硬件私有化部署（客户定制）

	电源参数
	电池电量
	DC48V/20AH

	
	续航能力
	100%~0%：平坦路面，正常导航，续航9H

90%~20%：平坦路面，正常导航，续航5.5H

	
	充电时间
	≤2小时（20%~90%）

≤3小时（5%~100%）

	
	充电方式
	自动回充/手动充电

	
	电池更换
	快速手动更换（约15min）

	通讯方式
	通讯方式
	4G

	运行环境要求
	运行地面类型
	室内/外，硬化平坦地面

	
	工作环境温度
	-19℃~55℃

	
	工作环境湿度
	≤95%

	适用场景
	室内
	展馆、剧院、机场、车站、写字楼等

	
	室外
	物业、机场、车站、公安、园区、景区等



